UNIVERSIDAD ESAN · Facultad de Ingeniería

Robótica (08079) · Examen Parcial 2026-2

Manual de comandos

Gran Reto JetCobot

Jetson · Windows del laboratorio · Raspberry Pi · Activación de LAYA — con los errores posibles y su corrección

| Dato | Valor de práctica | Valor del examen |
| --- | --- | --- |
| Equipo N.º / integrantes | — | [COMPLETAR] |
| Jetson (JetCobot) | 172.51.9.15 · usuario jetson | mismo |
| JupyterLab del Jetson | http://172.51.9.15:8888 | mismo |
| ROS_DOMAIN_ID | 52 | el asignado al equipo |
| Servidor LAYA (Windows) | http://172.51.1.2:8000 · preset multilingual | http://IP_DOCENTE:PUERTO · PRESET |
| Workspace en el Jetson | ~/logistica | mismo |
| Puerto del brazo | /dev/ttyUSB0 · 1 000 000 baudios | mismo |
| Interfaz web de órdenes | http://172.51.9.15:8090 | mismo |

# Contenido

Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campo → Actualizar toda la tabla.

# 0. Antes de empezar

## 0.1 Qué corre en cada máquina

| Máquina | Qué corre | Pregunta |
| --- | --- | --- |
| Jetson (JetCobot) | interprete_ordenes, arm_broker, move_group, transcriptor_voz, interfaz_ordenes, ros2 bag | 1, 2 y 3 |
| Windows del laboratorio | Servidor LAYA (HTTP). No es un nodo ROS 2: no aparece en ros2 node list | 1 |
| Raspberry Pi × 4 | Un cliente por integrante: orden_a_recogida.py o el navegador | 2 |
| Internet (Google AI Studio) | Transcripción de voz | 3 |

El brazo lo mueve solo el worker del broker, que corre en el Jetson. Ninguna Raspberry ni ninguna PC abre el puerto serie: si lo hicieran, el equipo pierde el puntaje íntegro de la Pregunta 2.

## 0.2 Reglas que no se negocian

- Un solo broker, un solo intérprete y un solo move_group a la vez. Casi todos los errores raros de este proyecto vienen de tener dos.

- Todo se trabaja en el ROS_DOMAIN_ID del equipo. Mover el brazo de otro equipo hace perder la pregunta en curso.

- La clave de Google nunca se escribe en el código ni se sube al repositorio.

- Antes de cada medición se escribe la predicción (con hora). La diferencia entre lo predicho y lo medido se califica.

- Lo que va en MAYÚSCULAS dentro de un comando (IP_DOCENTE, PUERTO, PRESET) se reemplaza por el valor real.

## 0.3 Cómo leer este manual

Cada bloque gris es un comando que se copia tal cual. Las líneas que empiezan con # son comentarios: se pueden copiar también, la terminal las ignora. Al final de cada sección hay una tabla naranja con los errores que pueden aparecer en ese paso y cómo corregirlos.

Bash vs PowerShell. Los comandos del Jetson y de las Raspberry son de Linux (bash). Los de la máquina del laboratorio son de Windows (PowerShell). Un comando de PowerShell en bash da command not found, y al revés.

# 1. Terminal del JetCobot (Jetson)

Todo se hace desde JupyterLab: abrir http://172.51.9.15:8888 en el navegador, y luego *File → New → Terminal*. Cada terminal es independiente: lo que se configura en una no vale en otra.

## 1.1 Abrir una terminal limpia (siempre lo primero)

En cada terminal nueva, antes de cualquier otro comando:

source /opt/ros/humble/setup.bash

export ROS_DOMAIN_ID=52

export ROS_LOCALHOST_ONLY=0        # para que las Raspberry vean este grafo

cd ~/logistica

source install/setup.bash          # solo despues de haber compilado una vez

Comprobar que quedó bien:

echo $ROS_DOMAIN_ID              # debe decir 52

which ros2                         # /opt/ros/humble/bin/ros2

ros2 pkg prefix arm_broker         # debe terminar en /logistica/install/arm_broker

No encadenar source ~/rb2_ws/install/setup.bash ni source ~/jetcobot_ws/install/setup.bash. Esos workspaces traen otra versión de MoveArm.action (con q_deseado) que no es compatible con la de logistica (con joint_positions).

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| ros2: command not found | No se cargó ROS 2 en esta terminal | source /opt/ros/humble/setup.bash |
| ros2 pkg prefix arm_broker apunta a ~/rb2_ws | Se cargó otro workspace antes | Cerrar la terminal, abrir una nueva y repetir 1.1 sin cargar otros workspaces |
| bash: install/setup.bash: No such file | Todavía no se compiló, o no estás en ~/logistica | cd ~/logistica y hacer el paso 1.3 |
| echo $ROS_DOMAIN_ID vacío | Faltó el export en esta terminal | export ROS_DOMAIN_ID=52 |

## 1.2 Comprobar que no hay procesos viejos

Antes de arrancar cualquier nodo, ver qué hay corriendo:

ros2 node list

ros2 action list -t

pgrep -af 'broker|interprete|move_group' | head -20

fuser -v /dev/ttyUSB0              # tiene que salir VACIO antes de arrancar el broker

Si aparece un broker o un intérprete de antes, se para con Ctrl+C en su terminal. Si esa terminal ya no existe:

kill -INT PID                      # PID = el numero que mostro pgrep

sleep 5 && pgrep -af broker        # comprobar que se fue

# solo si no responde despues de 5 s:

kill -9 PID

Si /dev/ttyUSB0 lo tiene un notebook de Jupyter, hay que cerrar el kernel (*Kernel → Shut Down Kernel*). Cerrar solo la pestaña deja el puerto ocupado.

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| Aparecen dos /arm_broker en ros2 node list | Quedó un broker de una sesión anterior (por ejemplo de ~/gran_reto_p2) | Pararlo con kill -INT PID; dejar uno solo |
| Aparecen dos /move_group | Se lanzó MoveIt dos veces | Cerrar uno; el broker se confunde de servicio |
| Dos /interpretar_orden con tipos distintos | Hay un interprete_pkg viejo con jetcobot_interfaces | Pararlo; dejar solo el de laya_ordenes |
| fuser: command not found | Falta el paquete psmisc | sudo apt install psmisc |

## 1.3 Instalar el proyecto y compilar

Subir el ZIP del proyecto por JupyterLab (botón de flecha hacia arriba) a /home/jetson y luego:

cd ~

unzip -o logistica.zip

cd ~/logistica

colcon list --names-only           # deben salir 4 paquetes

colcon build --symlink-install

source install/setup.bash

ros2 pkg executables arm_broker laya_ordenes

Deben aparecer siete ejecutables:

arm_broker broker

arm_broker cliente

laya_ordenes interfaz_ordenes

laya_ordenes interprete_ordenes

laya_ordenes orden_a_broker

laya_ordenes orden_a_recogida

laya_ordenes transcriptor_voz

Comprobar que las interfaces son las de este proyecto:

ros2 interface show arm_broker_interfaces/action/PickPlace

#   debe traer: client_id, priority, accion, objeto, color, zona, permitido, degradada, fuente

ros2 interface show arm_broker_interfaces/action/MoveArm

#   debe decir joint_positions (NO q_deseado)

ros2 interface show laya_ordenes_interfaces/srv/InterpretarOrden

Si solo se cambió un paquete, se puede recompilar solo ese (más rápido):

colcon build --symlink-install --packages-select arm_broker

source install/setup.bash

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| colcon ERROR: Duplicate package names | Hay una copia del proyecto dentro del workspace | touch CARPETA_COPIA/COLCON_IGNORE y recompilar |
| Package 'arm_broker' not found | No se hizo source install/setup.bash | source install/setup.bash después de compilar |
| ros2 interface show dice q_deseado | Está cargado el MoveArm de ~/rb2_ws | Terminal NUEVA, cargar solo /opt/ros/humble y ~/logistica/install |
| Falta un ejecutable en la lista | setup.py viejo de laya_ordenes | Usar el setup.py del paquete entregado y recompilar |
| CMake Error ... PickPlace.action | Falta el archivo o el CMakeLists.txt no lo lista | Comprobar src/arm_broker_interfaces/action/PickPlace.action y el CMakeLists.txt entregado |
| Error de disco lleno | La carpeta build/ creció mucho | rm -rf build install log y recompilar |

## 1.4 Pruebas sin robot (hacerlas antes de tocar el brazo)

Ninguna de estas pruebas abre el puerto ni mueve nada:

cd ~/logistica

mkdir -p evidencias

python3 -m unittest discover -s tests -v              # clasificador de la P1

python3 herramientas/probar_broker_sin_ros.py         # cola, exclusion mutua, FIFO, prioridad

python3 herramientas/probar_item2_sin_robot.py        # montaje, admision, fallos, evidencia

python3 herramientas/diagnostico_item2.py > evidencias/diagnostico_item2.txt 2>&1

cat evidencias/diagnostico_item2.txt

Las dos primeras herramientas deben terminar en TODO OK. Del diagnóstico se sacan los nombres reales de MoveIt: grupo, enlace y marco. Los valores arm_group, 6_Link y base_link son por defecto y hay que confirmarlos.

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| FALLA en probar_broker_sin_ros.py | Se editó el broker y se rompió la cola | Volver al broker.py entregado y comparar |
| ModuleNotFoundError: cv2 en las pruebas | Falta OpenCV | sudo apt install python3-opencv |
| El diagnóstico no lista /compute_ik | MoveIt no está corriendo | Lanzar move_group (ver 1.6) y repetir el diagnóstico |

## 1.5 Pregunta 1 — Intérprete de órdenes

### Terminal A: el intérprete (dejarla abierta todo el examen)

ros2 run laya_ordenes interprete_ordenes --ros-args -r __node:=interprete_ordenes \

-p url_laya:=http://IP_DOCENTE:PUERTO \

-p modelo_laya:=PRESET \

-p timeout_s:=2.0 \

-p objetos_disponibles:="['cubo']" \

-p colores_disponibles:="['rojo','azul','verde','amarillo']" \

-p registro_csv:=$HOME/logistica/evidencias/pregunta1/interpretaciones.csv

El inventario (objetos_disponibles) debe ser exactamente lo que está sobre la mesa. Si se deja botella y no hay botella, una orden de "botella" saldría permitida.

### Probar desde otra terminal

ros2 service call /interpretar_orden laya_ordenes_interfaces/srv/InterpretarOrden \

"{frase: 'recoge el cubo rojo urgente'}"

ros2 param get /interprete_ordenes url_laya

ros2 param get /interprete_ordenes timeout_s

Con LAYA funcionando debe responder fuente='LAYA' y degradada=False. Si dice fuente='respaldo', LAYA no respondió a tiempo y el motivo lo dice.

### Prueba del tiempo límite (servidor lento)

Para demostrar que el sistema nunca se queda esperando, se levanta un servidor falso que tarda 5 s y se apunta el intérprete a él:

python3 -u - <<'PY'

from http.server import ThreadingHTTPServer, BaseHTTPRequestHandler

import time

class Lento(BaseHTTPRequestHandler):

def do_POST(self):

time.sleep(5)

self.send_response(200); self.end_headers(); self.wfile.write(b'{}')

ThreadingHTTPServer(("127.0.0.1", 8766), Lento).serve_forever()

PY

En otra terminal, el intérprete con -p url_laya:=http://127.0.0.1:8766 y -p registro_csv:=...timeout.csv, y:

time ros2 service call /interpretar_orden laya_ordenes_interfaces/srv/InterpretarOrden \

"{frase: 'recoge el cubo rojo urgente'}"

# esperado: ~2 s, degradada=True, fuente='respaldo', motivo con "timeout"

### Las 50 frases: latencia y exactitud

# en calma (al inicio de la clase)

python3 herramientas/evaluar_pregunta1.py --modo calma \

--entrada evidencias/pregunta1/50_frases_docente.csv \

--salida evidencias/pregunta1/calma.csv --timeout 10

# bajo carga (cuando TODOS los equipos consultan a la vez)

python3 herramientas/evaluar_pregunta1.py --modo carga \

--entrada evidencias/pregunta1/50_frases_docente.csv \

--salida evidencias/pregunta1/carga.csv --timeout 10

Cada corrida deja dos archivos: el CSV con las 50 decisiones y *_tabla_resumen.csv con mediana, p95 y exactitud.

### Opcional (recomendado): corregir el clasificador de respaldo

python3 herramientas/parche_respaldo.py src/laya_ordenes/laya_ordenes/logic.py

python3 -m unittest discover -s tests -v

colcon build --symlink-install --packages-select laya_ordenes

Corrige, entre otras cosas, que "fuerza el brazo…" salía permitida. Deja una copia del original en logic.py.antes_parche.

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| TimeoutError: LAYA superó timeout_s=2.00 | LAYA no responde a tiempo | curl -sS --max-time 5 http://IP_DOCENTE:PUERTO/health; revisar IP, puerto y firewall (Parte 2) |
| URLError: Temporary failure in name resolution | La URL está mal escrita | Usar la IP numérica: http://172.51.x.x:8000 |
| url_laya no configurada | Se arrancó sin -p url_laya:=... | Arrancar con la URL que dio el docente |
| objeto='ninguno', permitido=False en todo | Inventario vacío | -p objetos_disponibles:="['cubo']" |
| confianza insuficiente en muchas frases | LAYA duda (normal en verbos poco comunes) | Es correcto: cae al respaldo y queda marcado como degradada |
| waiting for service to become available... sin fin | El intérprete no corre o hay otro ROS_DOMAIN_ID | Revisar la Terminal A y echo $ROS_DOMAIN_ID |
| Deben ser 50 frases REALES del docente | El CSV de entrada no tiene 50 filas | Completar 50_frases_docente.csv con las 50 frases |
| El parche ya parece aplicado | Se corrió dos veces | No hacer nada: ya está aplicado |

## 1.6 Pregunta 2 — Broker y agarre

El broker tiene tres modos excluyentes. Por defecto no se mueve nada.

| Modo | Qué hace | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| Simulado | Etapas falsas, sin cámara ni brazo | Ensayar la cola con los cuatro integrantes |
| Solo planificación | IK y trayectoria de MoveIt2, nunca ejecuta | Revisar que los planes sean razonables |
| Físico | Cámara + MoveIt2 + brazo real | La demostración evaluada |

### Paso 1 — Ensayo sin cámara ni brazo (Terminal B)

ros2 run arm_broker broker --ros-args --params-file plantillas/item2_simulado.yaml

Con este modo los cuatro integrantes pueden probar sus clientes (Parte 4) sin ningún riesgo.

### Paso 2 — Lanzar MoveIt2

El comando exacto depende de los paquetes instalados en el Jetson. El diagnóstico (1.4) lista los archivos .launch.py disponibles. MoveIt debe quedar solo como planificador: no se le conecta ningún controlador que mueva el brazo.

# ejemplo; usar el launch que muestre el diagnostico

ros2 launch PAQUETE_MOVEIT move_group.launch.py

# comprobar

ros2 node list | grep move_group                         # UNO solo

ros2 service list | grep -E 'compute_fk|compute_ik|plan_kinematic_path'

### Paso 3 — Marcar las regiones de la cámara

Con el brazo en la pose de escaneo (bajo supervisión), sacar una foto con la cámara. Esa foto se marca en una laptop con escritorio y OpenCV (en JupyterLab no se pueden abrir ventanas):

python3 herramientas/marcar_regiones_item2.py --imagen escaneo.png \

--config plantillas/item2_montaje.json \

--salida plantillas/item2_calibrado.json

Por cada posición se dibuja un rectángulo y se pulsa ENTER. Hay que ajustar cada rectángulo al lugar de agarre sin incluir las posiciones vecinas. Luego se sube item2_calibrado.json al Jetson.

Si deposito_grados en el JSON es una sola pose, los cuatro cubos van al mismo punto y el segundo chocará con el primero. Opciones: usar un recipiente, o escribir deposito_grados como objeto con una pose por color ({"rojo": [...], "azul": [...], ...}). En ese caso la herramienta pide una región de depósito por color.

### Paso 4 — Revisar los planes sin mover nada

python3 herramientas/previsualizar_item2.py --config plantillas/item2_calibrado.json \

--color rojo --salida evidencias/plan_rojo.json

python3 herramientas/previsualizar_item2.py --config plantillas/item2_calibrado.json \

--color azul --salida evidencias/plan_azul.json

python3 herramientas/previsualizar_item2.py --config plantillas/item2_calibrado.json \

--color verde --salida evidencias/plan_verde.json

python3 herramientas/previsualizar_item2.py --config plantillas/item2_calibrado.json \

--color amarillo --salida evidencias/plan_amarillo.json

Cada corrida imprime cuántos puntos tiene cada tramo. Eso decide cuánto tarda un pedido real: el broker reproduce todos los puntos con una lectura en cada uno.

Solo si los cuatro planes son razonables, editar plantillas/item2_calibrado.json y cambiar:

"montaje_validado": true

### Paso 5 — Demostración evaluada (modo físico)

Antes de arrancar, comprobar las tres condiciones:

fuser -v /dev/ttyUSB0              # VACIO

ros2 node list | grep move_group   # uno solo

ros2 node list | grep arm_broker   # ninguno todavia

Terminal B:

mkdir -p evidencias/item2

ros2 run arm_broker broker --ros-args --params-file plantillas/item2_fisico.yaml \

-p config_item2:="$(pwd)/plantillas/item2_calibrado.json" \

-p habilitar_pick_place_fisico:=true

Al arrancar, el broker imprime avisos que hay que leer: si la pose de depósito está al borde del límite articular o si hay un solo depósito para los cuatro cubos.

### Paso 6 — Grabar la evidencia (Terminal C)

ros2 bag record --include-hidden-topics -o evidencias/item2/bag_demo \

/arm/queue_state /arm/measured_joint_states /interfaz/ordenes \

/pick_place/_action/feedback /pick_place/_action/status /rosout

Se detiene con Ctrl+C al terminar la demostración.

### Paso 7 — Probar la regla del publicador único (durante la demo)

fuser -v /dev/ttyUSB0              # un solo proceso: el broker

ros2 node list                     # un solo /arm_broker

ros2 topic info /arm/measured_joint_states -v

En modo físico los comandos van por el puerto serie, no por /joint_states. La prueba que vale es fuser: un solo dueño del puerto.

### Paso 8 — Tabla de los diez intentos

# 1) crea la plantilla de revision

python3 herramientas/resumen_item2.py evidencias/item2/intentos.csv \

--crear-revision evidencias/item2/revision_video.csv

# 2) abrir revision_video.csv y completar objeto_correcto, zona_correcta (si/no)

#    y evidencia (minuto del video) para cada intento

# 3) tabla definitiva

python3 herramientas/resumen_item2.py evidencias/item2/intentos.csv \

--revision evidencias/item2/revision_video.csv

El resultado queda en evidencias/item2/tabla_10_intentos.csv, con el error FK del depósito y del agarre.

⚠ Errores al arrancar el broker

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| elige UN modo de PickPlace | Dos banderas de modo en true | Dejar una sola; las -p de la línea de comandos ganan sobre el --params-file |
| PickPlace requiere publicar_joint_states=false | Se activó publicar_joint_states con PickPlace | Quitarlo |
| montaje pendiente: revisar modelo... | montaje_validado está en false | Hacer los pasos 3 y 4 y recién entonces ponerlo en true |
| faltan regiones: ... | El JSON no tiene todas las regiones | Hacer el paso 3 y usar el JSON calibrado |
| regiones solapadas: X y Y | Dos rectángulos se tocan | Marcar de nuevo, más ajustado |
| region fuera de imagen | Se marcó con otra resolución | Marcar sobre una foto real de la misma cámara |
| Aviso 3_Joint a 1.0 grados de su limite | La pose de depósito está al borde | Reenseñar esa pose con más margen |
| Aviso UNA sola pose para los cuatro cubos | Un único depósito | Recipiente, o una pose por color |
| COHERENCIA FK: ... OTRA tabla DH | Se editó fk.py o broker.py por separado | Dejar las dos tablas DH iguales |
| ModuleNotFoundError: moveit_msgs | Falta MoveIt (solo modos plan y físico) | sudo apt install ros-humble-moveit-msgs |

⚠ Errores del puerto serie y el brazo

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| el puerto /dev/ttyUSB0 ya esta ocupado | Otro broker, un notebook o el driver RB-2 | fuser -v /dev/ttyUSB0 y cerrar ese proceso o kernel |
| otro proceso de este broker ya tiene el puerto | Quedó un broker zombi | pgrep -af broker y kill -INT PID |
| el brazo no devolvio seis angulos | Cable, baudrate o brazo apagado | Revisar cable, baudios: 1000000, encender |
| el brazo no alcanzo el punto N/M del plan | Tolerancia muy fina o un obstáculo | Subir tolerancia_intermedia_grados a 4–5 en el JSON; revisar la mesa |
| el controlador rechazo el punto articular | pymycobot devolvió −1 | Usar la versión de pymycobot que funcionaba en los notebooks |
| plan demasiado disperso | MoveIt dio saltos grandes entre puntos | Subir salto_maximo_plan_grados (máx. 20) |
| brazo enclavado por un fallo de hardware | Hubo un fallo serio y el broker se cerró a propósito | Revisar el brazo a mano y reiniciar el broker |

⚠ Errores de visión, pedidos y MoveIt2

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| el cubo COLOR no esta ... en su posicion fija | Falta el cubo o está fuera de su región | Es un intento fallido, no bloquea: colocar el cubo y reenviar |
| el deposito ya contiene ese color | Quedó un cubo de la tanda anterior | Vaciar el depósito entre tandas, con el sistema detenido |
| no se confirmo la desaparicion del origen... | El agarre falló o la cámara no lo vio | Revisar el video; el intento queda en el CSV como fallo |
| la camara no respondio en 15 segundos | Cámara ocupada o desconectada | Cerrar notebooks que la usen; ls /dev/video* |
| resolucion distinta de la usada para marcar | La cámara cambió de resolución | Marcar las regiones de nuevo |
| servicio MoveIt2 no disponible | move_group no corre o hay dos | Paso 2; dejar uno solo |
| FK RB2 y URDF difieren X mm | Enlace o marco de MoveIt incorrectos | Ajustar moveit_enlace y moveit_marco según el diagnóstico |
| IK fallo, codigo MoveIt2=-31 | Pose fuera de alcance o en colisión | Revisar la pose enseñada y la altura de aproximación |
| IK eligio otra rama distinta | La IK dio el codo al otro lado | Reenseñar la pose; es una protección, no quitarla |

## 1.7 Pregunta 3 — Voz e interfaz web

### Paso 1 — Clave de Google (fuera del repositorio)

nano ~/.clave_gemini

#   escribir UNA linea:   export GEMINI_API_KEY="AIza..."

#   guardar: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X

chmod 600 ~/.clave_gemini

source ~/.clave_gemini

python3 -c "import os; print('CLAVE OK' if os.getenv('GEMINI_API_KEY') else 'FALTA')"

Antes de cada git push:

cd ~/logistica && git grep -n "AIza" || echo "OK: no hay claves en el repo"

### Paso 2 — Micrófono

arecord -l                         # anotar "card X ... device Y"

arecord -d 3 -f S16_LE -r 16000 -c 1 prueba.wav && aplay prueba.wav

### Paso 3 — Transcriptor (Terminal D)

source ~/.clave_gemini

ros2 run laya_ordenes transcriptor_voz --ros-args \

-p enviar_al_broker:=true -p client_id:=voz \

-p timeout_transcripcion_s:=6.0 \

-p dispositivo_alsa:=plughw:X,Y \

-p dir_evidencias:=$HOME/logistica/evidencias/pregunta3

Uso: ENTER cuando el docente empieza a hablar, ENTER apenas termina. t para escribir una orden, q para salir (espera a que terminen las órdenes en cola).

### Paso 4 — Interfaz web (Terminal E, opcional)

ros2 run laya_ordenes interfaz_ordenes --ros-args -p puerto_web:=8090 \

-p registro_csv:=$HOME/logistica/evidencias/interfaz/ordenes_interfaz.csv

Se abre desde cualquier PC de la red en http://172.51.9.15:8090.

### Paso 5 — Modo texto con internet bloqueado

Se bloquea solo Google; LAYA (red local) debe seguir funcionando:

echo "0.0.0.0 generativelanguage.googleapis.com" | sudo tee -a /etc/hosts

curl -sS --max-time 5 https://generativelanguage.googleapis.com >/dev/null || echo "Google: SIN ACCESO (bien)"

curl -sS --max-time 5 http://IP_DOCENTE:PUERTO/health && echo "  LAYA: responde (bien)"

# dictar una orden -> debe aparecer "MODO TEXTO POR TECLADO", escribirla, el brazo la ejecuta

# restaurar internet:

sudo sed -i '/generativelanguage.googleapis.com/d' /etc/hosts

No desconectar el cable ni la Wi-Fi del Jetson para esta prueba: se cortaría también LAYA y JupyterLab.

### Paso 6 — Tabla de las cinco órdenes y desglose de tiempos

python3 herramientas/desglose_tiempos.py --csv evidencias/pregunta3/voz_cadena.csv \

--ordenes 3 4 5 6 7 --inicio-movimiento MOVER_PREAGARRE

--ordenes son los números de la columna n de las órdenes del docente. Con este broker el brazo primero va a escaneo y la cámara mira después; MOVER_PREAGARRE hace que percepción, IK y planificación queden dentro del tiempo medido. Genera tabla_cinco_ordenes.md, desglose_tiempos.md y desglose_tiempos.png.

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| arecord: command not found | Falta ALSA | sudo apt install alsa-utils |
| arecord no genero audio | Dispositivo equivocado | arecord -l y -p dispositivo_alsa:=plughw:X,Y |
| GEMINI_API_KEY no configurada | No se cargó la clave en esta terminal | source ~/.clave_gemini |
| HTTP 400 ... API key not valid | Clave mal copiada | Regenerar en aistudio.google.com/apikey |
| HTTP 429 | Cuota gratuita agotada | Usar la clave de otro integrante |
| HTTP 404 ... model not found | Nombre de modelo | -p modelo_gemini:=gemini-3.6-flash |
| transcripcion vacia | Audio muy bajo | Hablar cerca del micrófono |
| MODO TEXTO POR TECLADO — ConnectionError | Sin internet | Es lo esperado: escribir la orden |
| voz_a_movimiento_ms vacío | La orden no se movió (rechazada o modo seguro) | Normal en rechazos; revisar enviar_al_broker:=true |
| http://IP:8090 no abre | La interfaz no corre o firewall | ss -ltnp ¦ grep 8090; sudo ufw allow 8090 |

# 2. Windows de la máquina del laboratorio

Todo esta parte se escribe en PowerShell: menú Inicio → escribir "PowerShell" → *Windows PowerShell*. Para los comandos que lo indican, usar *Ejecutar como administrador*.

El servidor LAYA vive aquí. Es un servidor HTTP, no un nodo ROS 2: el Jetson le habla por la red con la dirección y el puerto.

## 2.1 Si el docente ya dejó LAYA corriendo (caso normal del examen)

ipconfig                                         # anotar la "Direccion IPv4"

Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -State Listen

curl.exe http://127.0.0.1:8000/health

/health debe responder algo como:

{"status":"ok","loaded":["multilingual"],"device":"cpu", ...}

Lo que aparece en loaded es el preset que va en -p modelo_laya:= del intérprete.

En PowerShell se escribe curl.exe, no curl: el curl de PowerShell es otro comando (Invoke-WebRequest) y da errores confusos.

## 2.2 Abrir el puerto en el firewall

Sin esta regla, LAYA responde en la propia máquina pero el Jetson recibe *timeout*. Requiere PowerShell como administrador:

New-NetFirewallRule -DisplayName "LAYA 8000" -Direction Inbound -Protocol TCP `

-LocalPort 8000 -Action Allow

Comprobar que quedó:

Get-NetFirewallRule -DisplayName "LAYA 8000" | Format-Table DisplayName, Enabled, Direction, Action

Para quitarla al terminar:

Remove-NetFirewallRule -DisplayName "LAYA 8000"

## 2.3 Comprobar que Windows y el Jetson se ven

Desde Windows hacia el Jetson:

Test-NetConnection 172.51.9.15 -InformationLevel Detailed

Test-NetConnection 172.51.9.15 -Port 8888              # JupyterLab

Desde el Jetson hacia Windows (en la terminal del Jetson):

ping -c 4 IP_DOCENTE

ip route get IP_DOCENTE

curl -sS --max-time 5 http://IP_DOCENTE:PUERTO/health

## 2.4 Ver qué procesos usan el puerto

Get-NetTCPConnection -State Listen | Select LocalAddress,LocalPort,OwningProcess | Sort LocalPort

Get-CimInstance Win32_Process | Where-Object {

$_.Name -match 'python|laya|uvicorn' -or $_.CommandLine -match 'laya|uvicorn|systemone'

} | Select-Object ProcessId,Name,CommandLine | Format-List

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| Get-NetTCPConnection no devuelve nada | LAYA no está corriendo | Arrancarlo (Parte 3, paso 3.2) |
| /health responde en Windows pero el Jetson da timeout | Firewall de Windows | Regla de entrada (2.2) |
| curl: (7) Connection refused desde el Jetson | LAYA escucha solo en 127.0.0.1 | Arrancar con $env:LAYA_HOST="0.0.0.0" |
| ping desde el Jetson falla | Redes distintas o IP equivocada | ipconfig en Windows; usar la IPv4 de la red del laboratorio |
| Acceso denegado al crear la regla | PowerShell sin permisos de administrador | Abrir PowerShell como administrador |
| Get-NetTCPConnection: command not found | Se escribió en la terminal del Jetson | Ese comando es de Windows |
| curl : No se puede enlazar el parámetro... | Se usó curl en vez de curl.exe | Escribir curl.exe |

# 3. Manual: cómo activar LAYA

Solo hace falta si el servidor no está corriendo. El enunciado dice que el docente lo deja instalado y en ejecución; esto es el procedimiento de respaldo, y es el mismo que el equipo ya ejecutó en la práctica.

## 3.1 Instalación (una sola vez)

- Comprobar la versión de Python instalada.

- Crear un entorno virtual solo para LAYA.

- Actualizar pip dentro del entorno.

- Instalar LAYA con su componente de servidor.

- Verificar que quedó instalado.

python --version                    # en el laboratorio: Python 3.14.3

py -0p                              # lista los Python disponibles

py -3.14 -m venv "$env:USERPROFILE\laya-servidor-venv"

& "$env:USERPROFILE\laya-servidor-venv\Scripts\python.exe" -m pip install --upgrade pip

& "$env:USERPROFILE\laya-servidor-venv\Scripts\python.exe" -m pip install "laya[serve]"

& "$env:USERPROFILE\laya-servidor-venv\Scripts\python.exe" -m pip show laya

La instalación descarga PyTorch, Transformers, FastAPI y Uvicorn: puede tardar varios minutos. En la práctica quedó LAYA 0.4.1.

## 3.2 Arrancar el servidor

$env:LAYA_HOST="0.0.0.0"            # acepta conexiones del Jetson (127.0.0.1 NO)

$env:LAYA_PORT="8000"

$env:LAYA_DEVICE="cpu"              # "auto" lo rechaza; ver 3.3 para la GPU

$env:LAYA_MODELS="multilingual"

$env:LAYA_DEFAULT_MODEL="multilingual"

$env:LAYA_PRELOAD="1"               # carga el modelo al arrancar

& "$env:USERPROFILE\laya-servidor-venv\Scripts\laya-serve.exe"

| Variable | Qué hace | Valor |
| --- | --- | --- |
| LAYA_HOST | En qué interfaz de red escucha | 0.0.0.0 (todas). Con 127.0.0.1 el Jetson no llega |
| LAYA_PORT | Puerto HTTP | 8000 (debe coincidir con la regla del firewall) |
| LAYA_DEVICE | Dónde calcula el modelo | cpu o cuda. auto da error |
| LAYA_MODELS | Qué modelos carga | multilingual (las frases son en español) |
| LAYA_DEFAULT_MODEL | Modelo si la petición no dice cuál | multilingual |
| LAYA_PRELOAD | Cargar al arrancar | 1: la primera petición no tarda de más |

Esa ventana queda ocupada mientras el servidor corre: no cerrarla. Las variables $env: solo valen en esa ventana; si se abre otra, hay que volver a escribirlas.

La primera carga del modelo tarda. Hasta que termine, /health puede no responder o mostrar loaded vacío.

## 3.3 Usar la GPU (opcional)

La máquina del laboratorio tiene tarjeta gráfica, pero LAYA solo la usa si PyTorch se instaló con soporte CUDA. Comprobar primero:

& "$env:USERPROFILE\laya-servidor-venv\Scripts\python.exe" -c "import torch; print(torch.cuda.is_available(), torch.version.cuda)"

| Resultado | Qué hacer |
| --- | --- |
| True 12.x | Se puede arrancar con $env:LAYA_DEVICE="cuda" |
| False None | Dejarlo en `cpu`. Reinstalar PyTorch con CUDA el día del examen puede dejar el servidor inservible. En la práctica, con CPU, la inferencia fue de ~121 ms de mediana: suficiente |

## 3.4 Verificar en la propia máquina

En otra ventana de PowerShell:

Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -State Listen

curl.exe http://127.0.0.1:8000/health

## 3.5 Verificar desde el Jetson

curl -sS --max-time 5 http://IP_DOCENTE:8000/health

curl -v --connect-timeout 5 http://IP_DOCENTE:8000/v1/systemone

El segundo comando puede responder 405 Method Not Allowed: es normal. /v1/systemone solo acepta POST; el 405 confirma que el servidor está vivo. Lo que no se debe hacer es probar puertos al azar.

Prueba completa (una decisión real), con el intérprete ya corriendo:

ros2 service call /interpretar_orden laya_ordenes_interfaces/srv/InterpretarOrden \

"{frase: 'recoge el cubo rojo urgente'}"

# esperado: fuente='LAYA', degradada=False, inferencia_ms ~ 120-160

## 3.6 Apagar el servidor

# Ctrl+C en la ventana del servidor, y comprobar que solto el puerto:

Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -State Listen     # no debe devolver nada

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| LAYA_DEVICE rechazado al arrancar | Se usó auto | $env:LAYA_DEVICE="cpu" |
| laya-serve.exe no se reconoce | No se instaló laya[serve] o la ruta está mal | Repetir 3.1; usar la ruta completa del entorno |
| No module named torch | La instalación se cortó | Repetir el pip install "laya[serve]" |
| Address already in use / puerto 8000 ocupado | Ya hay un LAYA corriendo (quizás el del docente) | Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 y usar ese, o cambiar LAYA_PORT |
| /health sin multilingual en loaded | El modelo aún se está cargando | Esperar; con LAYA_PRELOAD=1 se carga al arrancar |
| El Jetson da timeout pero Windows responde | Firewall | Parte 2, paso 2.2 |
| CUDA out of memory | La GPU no tiene memoria libre | Volver a cpu |
| ejecución de scripts deshabilitada | Política de PowerShell | Usar la ruta & "...\python.exe" como en el manual (no activa scripts) |

# 4. Terminales de las Raspberry Pi (Pregunta 2)

Cada integrante manda sus órdenes desde su Raspberry, los cuatro a la vez. Hay dos caminos; el A es el que mejor demuestra la regla del RB-2, porque aparecen cuatro clientes ROS 2 distintos en el grafo.

## 4.1 Primero: ¿qué sistema tiene la Raspberry?

lsb_release -a

uname -m

| Resultado | Camino | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04 · aarch64 | A (cliente ROS 2) | ROS 2 Humble tiene paquetes listos para esta versión |
| Raspberry Pi OS / Debian | B (navegador) | No hay ROS 2 Humble listo; compilarlo tarda horas |
| Ubuntu 24.04 | B (navegador) | Esa versión usa ROS 2 Jazzy, no Humble: no es compatible con el Jetson |

## 4.2 Camino A — Cliente ROS 2 en cada Raspberry

### Paso 1 — Instalar ROS 2 Humble (una sola vez)

sudo apt update && sudo apt install -y software-properties-common curl gnupg lsb-release

sudo add-apt-repository universe -y

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \

-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \

http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

sudo apt update

sudo apt install -y ros-humble-ros-base python3-colcon-common-extensions

Tarda entre 10 y 20 minutos. Hacerlo antes del día del examen.

### Paso 2 — Copiar las interfaces y el cliente desde el Jetson

Solo se copian las dos carpetas de interfaces (deben ser idénticas a las del Jetson) y el script del cliente:

mkdir -p ~/cliente_ws/src && cd ~/cliente_ws

scp -r jetson@172.51.9.15:~/logistica/src/arm_broker_interfaces src/

scp -r jetson@172.51.9.15:~/logistica/src/laya_ordenes_interfaces src/

scp jetson@172.51.9.15:~/logistica/src/laya_ordenes/laya_ordenes/orden_a_recogida.py ~/

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --symlink-install

Si scp pide contraseña, es la del usuario jetson. Si scp no está disponible, descargar esas carpetas desde JupyterLab y pasarlas con una USB.

### Paso 3 — Preparar cada terminal

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/cliente_ws/install/setup.bash

export ROS_DOMAIN_ID=52              # EL MISMO que el Jetson

export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

Para no escribirlo cada vez, se puede agregar al final de ~/.bashrc:

cat >> ~/.bashrc <<'EOF'

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/cliente_ws/install/setup.bash

export ROS_DOMAIN_ID=52

export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

EOF

### Paso 4 — Comprobar que la Raspberry ve al Jetson

ros2 node list                       # deben aparecer /arm_broker y /interprete_ordenes

ros2 action list -t | grep pick_place

ros2 service list | grep interpretar

ros2 interface show arm_broker_interfaces/action/PickPlace

Si ros2 node list sale vacío, revisar la tabla de errores de esta sección antes de seguir.

### Paso 5 — Enviar una orden

Cada integrante usa su propio client_id:

python3 ~/orden_a_recogida.py --ros-args \

-p client_id:=NOMBRE_INTEGRANTE \

-p frase:='recoge el cubo rojo urgente' \

-p zona:=deposito \

-p enviar_pedido:=true

Lo que se ve en pantalla:

DECISION: recoger cubo rojo; prioridad=68; permitido=True; fuente=LAYA

QUEUED: cola=2, t=0.41s

MOVER_PREAGARRE: cola=0, t=12.80s

RESULTADO: success=True; verificado_fisico=True; DEPOSITO VERIFICADO ...

La prioridad no se escribe a mano: el cliente copia la que devolvió el modelo. Para la demostración evaluada no se agrega -p permitir_respaldo:=true; eso solo sirve para ensayar sin LAYA.

Una orden no permitida se rechaza antes de llegar a la cola y muestra el motivo:

python3 ~/orden_a_recogida.py --ros-args -p client_id:=NOMBRE \

-p frase:='golpea el cubo verde' -p enviar_pedido:=true

# RECHAZADO antes de encolar: orden negativa o potencialmente peligrosa

## 4.3 Camino B — Navegador (sin ROS en la Raspberry)

Con interfaz_ordenes corriendo en el Jetson (1.7, paso 4), cada Raspberry solo necesita Chromium:

chromium-browser http://172.51.9.15:8090 &

- Escribir el nombre del integrante en Integrante (client_id).

- Escribir la orden en Orden (prompt).

- Dejar marcada la casilla Encolar en el broker si está permitida.

- Pulsar Enviar orden (o Ctrl+Enter).

La página muestra la decisión (acción, objeto, color, prioridad, fuente), la cola del broker en vivo y el estado de los pedidos de los cuatro.

Qué se pierde con el camino B: los cuatro pedidos entran al grafo desde un único nodo (interfaz_ordenes), aunque cada uno conserve su client_id. Si el docente pide ver cuatro clientes ROS 2 distintos, hay que usar el camino A. Si se usa el B, decirlo así en el informe.

Si la página no abre:

ping -c 3 172.51.9.15

curl -sS http://172.51.9.15:8090/api/estado | head -c 200

## 4.4 Las cuatro órdenes en paralelo

- Cada integrante deja escrito su comando (camino A) o su orden (camino B) sin enviarla.

- Alguien cuenta "3, 2, 1" y los cuatro envían a la vez.

- En el Jetson se comprueba que hay una ejecución y tres en espera:

ros2 topic echo /arm/queue_state --once

Para los diez intentos: entre tandas, devolver los cubos a su lugar con el sistema detenido y sin pedidos pendientes. Nunca meter las manos mientras hay trabajo en la cola.

⚠ Posibles errores y cómo corregirlos

| Mensaje o síntoma | Causa | Cómo corregirlo |
| --- | --- | --- |
| ros2 node list vacío en la Raspberry | ROS_DOMAIN_ID distinto u otra red | Igualar a 52; ping 172.51.9.15 |
| ros2 node list sigue vacío con el dominio correcto | La Wi-Fi del laboratorio bloquea multicast | Conectar por cable; o usar el camino B |
| Ve los nodos pero el goal nunca se acepta | Interfaces copiadas de otra versión | Volver a copiar arm_broker_interfaces del Jetson y recompilar |
| ModuleNotFoundError: arm_broker_interfaces | No se cargó ~/cliente_ws/install/setup.bash | Paso 3 |
| no aparece /interpretar_orden | El intérprete del Jetson está caído | Revisar la Terminal A del Jetson |
| no aparece /pick_place | El broker no corre o no está en modo PickPlace | Revisar la Terminal B del Jetson |
| Broker rechazo el pedido; consultar su log | Inventario, zona, respaldo o broker enclavado | Leer el motivo en la terminal del broker o en rechazos.csv |
| Respaldo no habilitado para esta prueba | LAYA no respondió (degradada) | Revisar LAYA; solo para ensayar: -p permitir_respaldo:=true |
| E: Unable to locate package ros-humble-ros-base | La Raspberry no tiene Ubuntu 22.04 | Camino B |
| scp: Connection refused | SSH no habilitado en el Jetson | Descargar las carpetas desde JupyterLab |
| La página :8090 no carga | La interfaz no corre o firewall del Jetson | ss -ltnp ¦ grep 8090 en el Jetson; sudo ufw allow 8090 |

# 5. Orden del día del examen

| # | Dónde | Qué hacer | Sección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows | Confirmar LAYA: /health responde; anotar IP, puerto y preset | 2.1 |
| 2 | Jetson | Terminal limpia; fuser -v /dev/ttyUSB0 vacío; sin nodos duplicados | 1.1 – 1.2 |
| 3 | Jetson | Compilar y comprobar PickPlace | 1.3 |
| 4 | Jetson | Terminal A: intérprete con la IP del docente; probar una frase | 1.5 |
| 5 | Todos | Escribir las predicciones antes de medir | — |
| 6 | Jetson | Las 50 frases en calma y bajo carga | 1.5 |
| 7 | Jetson | MoveIt, regiones, previsualizar, montaje_validado: true | 1.6 pasos 2–4 |
| 8 | Jetson | Terminal B: broker físico. Terminal C: ros2 bag record | 1.6 pasos 5–6 |
| 9 | Raspberry × 4 | Los diez intentos, cuatro clientes en paralelo | 4.2 – 4.4 |
| 10 | Jetson | Terminal D: transcriptor; las cinco órdenes dictadas | 1.7 |
| 11 | Jetson | Modo texto con Google bloqueado | 1.7 paso 5 |
| 12 | Jetson | resumen_item2.py y desglose_tiempos.py; cerrar el bag | 1.6 paso 8, 1.7 paso 6 |
| 13 | Cualquiera | git grep -n AIza vacío, git push, enlace al aula virtual | 1.7 paso 1 |

## 5.1 Lista de comprobación final

☐   Ningún nodo duplicado en ros2 node list

☐   fuser -v /dev/ttyUSB0 muestra solo el broker durante la demostración

☐   Predicciones escritas con hora antes de cada medición

☐   Bag de la P2 y de la P3 guardados en evidencias/

☐   Video de 3 minutos con la cola y el brazo

☐   intentos.csv con los diez intentos, fallos incluidos

☐   voz_cadena.csv con las columnas lo_que_se_dijo, lo_que_hizo_el_brazo y correcta completas

☐   Ninguna clave en el repositorio

# 6. Comandos de emergencia

## 6.1 Parar todo sin dejar el brazo a medias

# 1) Ctrl+C en la terminal del broker: ordena la parada y cierra el puerto

# 2) comprobar que solto el puerto

fuser -v /dev/ttyUSB0

## 6.2 Matar un broker zombi

pgrep -af 'arm_broker|broker'

kill -INT PID            # esperar 5 s

kill -9 PID              # solo si no respondio

## 6.3 El broker quedó enclavado

# 1) revisar el brazo A MANO (con el brazo apagado si hay que tocarlo)

# 2) Ctrl+C al broker y volver a arrancarlo (1.6 paso 5)

## 6.4 Ver quién publica o escucha

ros2 topic info /joint_states -v

ros2 topic info /arm/measured_joint_states -v

ros2 action info /pick_place

## 6.5 Sesión de evidencia fallida

# NO borrar fallos de una sesion valida; solo apartar una sesion descartada

mv evidencias/item2 evidencias/item2_descartada_$(date +%H%M)

Nunca mover el brazo con la mano mientras está energizado y el broker corre: la siguiente lectura no coincidirá con el plan y el pedido fallará.